Opis predmetu výberového konania

„Zemný stavebný stroj 2026 – rýpadlo-nakladač“

|  | Plnenie parametra Áno/Nie | Poznámky k parametru |
| --- | --- | --- |
| Technická špecifikácia zemného stavebného stroja | X | X |
| hmotnosť stroja min. 9000 kg |  |  |
| dvojnápravové vyhotovenie |  |  |
| systém riadenia náprav - krabí chod |  |  |
| nápravy s planétovými redukciami s proporcionálnym prenosom krútiaceho momentu |  |  |
| automatická uzávierka diferenciálu na zadnej náprave s obmedzeným preklzom LSD |  |  |
| brzdy lamelové mokré uložené v náprave, ovládané hydraulickým tlakom cez nožný pedál |  |  |
| hydraulická ručná brzda |  |  |
| automatická prevodovka s minimálne šiestimi prevodmi dopredu a dozadu s plynulým riadením pod zaťažením |  |  |
| možnosť presunu stroja strojníkom na sedačke otočený smerom vzad teda k podkopovému zariadeniu, plynový a brzdový pedál v zadnej časti kabíny |  |  |
| systém umožňujúci priame mechanické spojenie medzi motorom a prevodovkou |  |  |
| tempomat |  |  |
| maximálna rýchlosť min. 35 km/hod. |  |  |
| motor dieselový s výkonom min. 76 kW |  |  |
| motor dieselový splňujúci aktuálne platnú normu emisií |  |  |
| filter paliva so senzorom na prítomnosť vody v palive |  |  |
| ukazovateľ stavu paliva a indikácia rezervy |  |  |
| objem palivovej nádrže min. 145 l |  |  |
| chladenie motora kvapalinové so sacím ventilátorom |  |  |
| tlaková expanzná nádrž s integrovaným plniacim hrdlom |  |  |
| vykurovaná a klimatizovaná kabína |  |  |
| palubný počítač |  |  |
| GPS systém sledovania stroja |  |  |
| predné a zadné pracovné svetlomety po 4 ks nastaviteľné |  |  |
| hlavné cestné svetlomety 2 ks, koncové zadné svetlá 2 ks |  |  |
| 4x LED maják integrovaný v streche kabíny |  |  |
| svetlo s držiakom ŠPZ 1 ks |  |  |
| výstražný systém je akustický a vizuálny - motorový olej, prevodovka, batéria, alternátor, parkovacia brzda, chladiaci systém motora, čistič vzduchu, zadné podpery, palivový systém |  |  |
| kabína ROPS/FOPS |  |  |
| výška po strechu kabíny max. 3100 mm |  |  |
| celková prepravná dĺžka max. 5990 mm |  |  |
| celková šírka s lopatou max. 2445 mm |  |  |
| nakladacia výška nakladacej lopaty pri max. zdvihu min. 3150 mm |  |  |
| uhol vyklopenia lopaty pri jej vyprázdnení min. 43° |  |  |
| základné ovládacie a pracovné prvky pracujúce na hydraulickom alebo elektrickom princípe umiestnené v kabíne vrátane vizuálnej a akustickej kontroly |  |  |
| ovládanie podkopového zariadenia stroja - joystickové umiestnené na sedadle |  |  |
| stabilizačné podpery - vysúvanie a zasúvanie s automatickým vyrovnaním stroja do vodorovnej polohy |  |  |
| hydraulický presun podkopového zariadenia |  |  |
| kopacie rameno bagra s teleskopickým vysúvaním |  |  |
| minimálna hĺbka kopania s lopatou 5,88m |  |  |
| štandardný otvorený hydraulický systém s piestovým hydraulickým čerpadlom |  |  |
| paralelný mechanizmus predných nakladacích ramien |  |  |
| systém tlmenia výkyvu predných nakladacích ramien počas jazdy |  |  |
| systém návratu nakladacej lopaty do nastavenej polohy |  |  |
| fabricky montovaný kombinovaný hydraulický okruh pre hydraulické kladivo, svahovaciu lyžicu a vŕtacie zariadenie |  |  |
| zadný mechanický rýchlo upínač lopát a prídavných zariadení |  |  |
| predná nakladacia lopata s minimálnym objemom 1,3 m³ so zadným zhŕňacím britom a pohyblivou prednou čeľusťou |  |  |
| Voliteľné príslušenstvo | X | X |
| Podkopová lopata zubová 800 mm |  |  |
| Rozrývač |  |  |
| Všeobecné kvalitatívne požiadavky | X | X |
| autorizované zastúpenie značky v Slovenskej republike |  |  |
| homologizácia stroja na premávku po verejných komunikáciách po vlastnej osi |  |  |
| doklad o homologizácií stroja |  |  |
| platné oprávnenie výrobcu alebo jeho autorizovaného zástupcu na uvedenie stroja do prevádzky v SR |  |  |
| doklady požadované platnou legislatívou SR na uvedenie stroja do prevádzky |  |  |
| stroj a príslušenstvo bude z novo výroby / rok výroby totožný s rokom výroby techniky - nepoužívané |  |  |
| záruka: minimálne 60 mesiacov alebo 5000 Mth a 10 rokov pozáručný servis |  |  |
| príslušenstvo, doplnky, náhradné diely, oleje, mazivá, filtre a ostatné diely musia byť len originál doporučené výrobcom pre bezporuchovú prevádzku stroja |  |  |
| životnosť techniky je minimálne 10 rokov |  |  |